锡沂高新区马陵山东路北侧、三江路东侧地块

土壤污染状况调查报告公示

公示时间：5个工作日

公示时间：2021年10月18日

一、项目概况

（1）项目基本情况

锡沂高新区马陵山东路北侧、三江路东侧地块（以下简称“调查地块”）位于徐州市新沂市马陵山东路北侧、珠江路西侧，占地面积54210m2（约81.315亩）。根据新沂市自然资源和规划局及锡沂高新技术产业开发区规划建设局提供的《新沂市锡沂高新区总体规划图》及《锡沂高新区马陵山东路北侧、三江路东侧地块规划条件》可知，调查地块规划为居住用地（R），对照GB36600-2018，为第一类用地。

2021年8月，受新沂市沭东新城投资开发有限公司的委托，江苏徐海环境监测有限公司承担锡沂高新区马陵山东路北侧、三江路东侧地块的土壤及地下水污染状况调查，江苏徐海环境监测有限公司承担土壤及地下水的检测工作。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的规定，现公示调查报告相关内容，征求广大公众的意见。

（2）调查结论

本次调查按照80m×80m网格布点法共布设12个点位，对土壤表层样品进行现场PID和XRF快速检测；并在调查地块西南侧200m（C1）未被扰动处布设1个参照点，土壤快速检测点深度均为0~0.2m，地块表层土壤样品的PID无明显响应，XRF现场快速检测结果未发现异常。通过调查地块的历史资料收集、现场踏勘及人员访谈等工作可初步确定，调查地块内及周边区域当前和历史上均无明确的污染源，调查地块中土壤无污染痕迹，现场快速检测结果未出现异常，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）要求，可用于后续居住用地建设。

（3）建议

应加强对未受污染地块的环境监管。在地块下一步开发利用前，保护场地环境不被外界人为污染，杜绝出现废水、固废等倾倒现场，保持地块土壤、地下水及地表水环境处于良好状态。。
委托单位

委托单位：新沂市沭东新城投资开发有限公司

通讯地址：徐州市新沂市马陵山东路北侧、珠江路西侧
联系电话：庄戴明18251675256
调查单位
调查单位：江苏徐海环境监测有限公司
通讯地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处农业科学院内
联系电话：曹小娟19852028530
