万福路西侧地块

土壤污染状况调查报告公示

公示时间：5个工作日

公示时间：2021年12月31日

一、项目概况

（1）项目基本情况

万福路西侧地块（以下简称“调查地块”）位于徐州市贾汪区万福路西侧、兴运路南侧、万寿路北侧，占地面积62248m2（约93.4亩）。调查地块1988年之前为农田，1988年~2008年为潘安砖厂二厂，根据徐州市贾汪区自然资源和规划局出具的《万福路西侧地块规划条件》，后期规划为医疗设施用地，为第一类用地。
2021年12月，受徐州市贾汪区自然资源和规划局的委托，鑫亿森环保科技（徐州）有限公司承担万福路西侧地块的土壤及地下水污染状况调查，了解地块内土壤及地下水环境状况，为调查地块进行下一步工作提供依据。我公司在资料收集、现场踏勘和人员访谈的基础上，对调查地块内的生产企业和特征污染物进行识别，编制了采样方案，并于2021年12月19日~12月22日对调查地块进行了土壤和地下水样品采集及监测工作，在此基础上编制完成了《万福路西侧地块土壤污染状况调查报告》。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的规定，现公示调查报告相关内容，征求广大公众的意见。

（2）调查结论

根据污染识别结果，调查地块内重点关注区域为炉窑、机房及煤及煤矸石堆放区，特征污染因子为汞、砷、多环芳烃、石油烃（C10~C40）及pH。综上分析，调查地块存在确定的、可造成土壤污染的来源，需开展第二阶段调查。
调查单位于2021年12月开展了第二阶段调查，本次调查地块内共布设9个土壤监测点（含3个水土复合点），1个对照点（水土复合点），采样深度为6.0m，地块东南侧水塘和北侧的水塘各布设1个地表水和底泥采样点，采集土壤样品46个（含现场平行样4个，底泥样品2个），全部送检。土壤样品检测指标涵盖了《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的初步调查阶段建设用地土壤污染风险筛选的必测项目（表1共计45项）、pH以及石油烃（C10~C40）。
本次调查共布设地下水监测井4口（含1个对照点），井深为6.0m，采集地下水样品5个（含1个现场平行样），地下水样品检测指标与土壤保持一致。
根据检测结果，土壤样品pH范围为8.11~8.94，总体呈弱碱性，砷、镉、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10~C40）有检出，检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

地表水pH值范围为7.2~7.4，地表水样品中六价铬、汞、砷、铅、镍、铜、石油烃（C10~C40）有检出，检出浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中的Ⅳ类标准。

地下水pH值范围为7.3~7.6，地下水样品中砷、镉、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10~C40）有检出，检出浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准和《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》标准要求，调查地块不属于污染地块，符合规划用地土壤环境质量要求，可用于后续医疗设施用地开发利用。
（3）建议

地块在后续 利用过程中应加强对土壤资源的保护和合理利用。施工过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。 

现场施工时严格按照实施方案及各项规章制度进行文明施工，施工期间产生的建筑垃圾及施工期间所用材料应规范存放，及时清理，杜绝施工建设时对地块土壤及地下水造成污染。
委托单位

委托单位：徐州市贾汪区自然资源和规划局
通讯地址：徐州市贾汪区府佐路
联系电话：李传浩 13852107070
调查单位
调查单位：鑫亿森环保科技（徐州）有限公司
通讯地址：徐州市云龙区绿地商务城（2号地块）loftA号楼1-819
联系电话：吕梦珂 13852146934
